Отчет о выполнении практического задания

Тема: Развертывание IP-телефонии на базе Asterisk и анализ трафика

Цель работы:

Практическая реализация сегмента IP-телефонии. Развертывание сервера Asterisk, его интеграция с SIP-провайдером Novofon, тестирование соединения через эхо-тест 4444, а также захват и анализ сетевого трафика в Wireshark для детального изучения взаимодействия между софтфоном, сервером Asterisk и провайдером.

1. Подготовка инфраструктуры и установка ОС

Была установлена среда виртуализации (VMware). В ней развернута виртуальная машина с операционной системой Linux Ubuntu Server 22.04. Для обеспечения связи между софтфоном, сервером Asterisk и провайдером сетевая карта была настроена в режиме моста.

2. Установка и настройка Asterisk

На виртуальную машину через менеджер пакетов APT была выполнена установка Asterisk. После установки были произведены следующие настройки конфигурационных файлов:

- В файле sip.conf создан локальный пир (peer) с параметрами для подключения софтфона (тип соединения, пароль, контекст).

- В файле extensions.conf прописаны диалпланы, обеспечивающие маршрутизацию звонка на внешний номер 4444.

- Выполнен перезапуск службы Asterisk для применения новых конфигураций.

3. Подключение софтфона и интеграция с провайдером

На локальном ПК был установлен софтфон MicroSIP. В его настройках были указаны IP-адрес сервера Asterisk, порт 5060, а также логин и пароль, созданные в конфигурации.

На стороне Asterisk был настроен транк к SIP-оператору Novofon с корректными регистрационными данными. Успешная регистрация транка была проверена через консоль Asterisk.

4. Проведение тестового вызова

С софтфона был совершен звонок на тестовый короткий номер 4444. Вызов успешно прошел через Asterisk к провайдеру. В ходе теста был услышан голосовой автоинформатор. Произнесенная речь была возвращена с задержкой (эхо), что подтвердило успешную маршрутизацию вызова и корректный двухсторонний обмен медиатрафиком (RTP).

5. Снятие дампа трафика

Во время совершения звонка был запущен анализатор сетевого трафика Wireshark. Был захвачен трафик с участием трех сетевых адресов:

- IP-адрес локального софтфона.

- IP-адрес виртуальной машины с сервером Asterisk.

- IP-адрес сервера провайдера Novofon.

Захваченный дамп был сохранен в файл формата .pcap для последующего анализа.

На скриншоте представлен фрагмент дампа трафика. Чётко прослеживается маршрутизация вызова между тремя узлами: инициация вызова от софтфона (IP 192.168.0.76) на сервер Asterisk (IP 192.168.0.155), и последующая передача вызова от Asterisk провайдеру (IP 37.139.38.224). Также зафиксированы пакеты подтверждения ACK в обратном направлении, что говорит о завершении процесса установления соединения.

6. Анализ трафика и описание SIP-диалога

В ходе анализа дампа была прослежена следующая последовательность взаимодействия (Call Flow):

- Софтфон инициирует звонок и отправляет пакет INVITE, содержащий SDP (предложение кодеков и медиа-портов), который транслируется через Asterisk провайдеру.

- Сервер Asterisk отправляет подтверждение 100 Trying софтфону о получении запроса.

- Провайдер отправляет сигнал 180 Ringing, уведомляя о том, что вызываемый номер найден.

- Провайдер отвечает пакетом 200 OK со своим SDP-ответом, согласовывая кодеки.

- Софтфон подтверждает получение ответа пакетом ACK.

- После установки соединения начинается передача медиа-данных по протоколу RTP.

- Завершение вызова инициируется софтфона пакетом BYE, на что сервер отвечает подтверждением 200 OK.

После успешного установления соединения (INVITE-200 OK-ACK) в дампе был зафиксирован реальный голосовой трафик. В таблице Wireshark видны пакеты протокола RTP с кодеком G.711 PCMU, которые передаются между тремя узлами (софтфон, сервер Asterisk, провайдер Novofon). Это подтверждает успешную работу двустороннего эхо-теста на номер 4444.

После завершения тестового звонка в дампе зафиксировано корректное завершение сессии. Клиент отправил сигнал SIP Request: BYE, на который сервер ответил подтверждением SIP Status: 200 OK, что означает корректный разрыв голосового соединения

Итог

Практическое задание выполнено в полном объеме. Развернут функционирующий сервер IP-телефонии, настроено соединение с внешним провайдером, проведен успешный тестовый звонок. В Wireshark проанализирована логика передачи сигнального (SIP) и медиа-трафика (RTP) между тремя узлами сети: клиентом, сервером и внешним оператором.